Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление 09.03.04 – «Программная инженерия»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине Теоретические основы автоматизированного управления

Выполнил: студент группы РИС2-24-1б

Казаков К.В.  ___________

Проверил: профессор кафедры ИТАС

Рубцов Ю.Ф.	 ___________

Дата ______

Пермь 2026

Цель работы

Познакомиться с TRACE MODE 6, научиться создавать канал, генератор сигнала (синусоида, пила, треугольник), привязывать генератор к каналу, масштабировать сигнал и выводить его на экран (стрелочный прибор, тренд, текст).

Задание: создать канал, генератор заданного сигнала (синусоидального,

пилообразного, треугольного), произвести привязку генератора к созданному

каналу, масштабирование сигнала, обеспечив заданный диапазон; на экране

вывести отмасштабированный сигнал с помощью стрелочного прибора, тренда, текста.

Практическая часть

1. Создание проекта

Запустить tmdevenv.exe.

Создать новый проект (Файл → Новый).

Включить «Навигатор проекта» (Вид → Навигатор проекта).

Сохранить проект.

2. Создание узла

В навигаторе выделить Система → ПКМ → Создать узел → выбрать RTM.

Переименовать узел (по желанию).

Рисунок 1 – Узлы системы.

3. Создание канала

Выделить группу Каналы RTM → ПКМ → Создать компонент → канал_FLOAT.

Рисунок 2 – Каналы узла.

4. Расчёт множителя K и смещения Z

Формула преобразования: Y = K·X + Z

Входной диапазон: [0; 100]

Пример: для выходного диапазона [-10; 10] → K = 0.2, Z = -10.

Вам нужно рассчитать K и Z для своего заданного диапазона.

5. Редактирование канала

Двойной клик по каналу.

Задать имя, поставить флажок «использовать на панели обработка».

Апертура = 0, пик = 1, сглаж. = 0.

Ввести рассчитанные K и Z.

Тип канала — input.

Рисунок 3 – Каналы узла.

6. Генерация сигнала

Выделить Источники/приёмники → ПКМ → Создать группу → Генераторы.

Переименовать группу в «генератор».

Внутри группы: ПКМ → Создать компонент → выбрать тип генератора (синусоида, пила, треугольник).

Переименовать генератор (например, «Пила»).

7. Привязка генератора к каналу

Открыть второе окно навигатора (иконка).

В верхнем окне — группа Каналы RTM.

В нижнем — группа Генераторы.

Перетащить генератор на канал (drag-and-drop). Иконка канала изменится.

Рисунок 4 – Привязка генератора.

8. Создание экрана

Выделить Каналы → ПКМ → Создать компонент → Экран.

Переименовать экран.

Двойной клик по экрану — откроется редактор шаблона экрана.

9. Размещение стрелочного прибора

Выбрать инструмент «Стрелочный прибор».

Нарисовать прямоугольник на экране.

Рисунок 5 – Создание стрелочного прибора на экране.

10. Настройка стрелочного прибора

Открыть свойства.

Заголовок: ввести текст.

Полоса: верхний и нижний пределы шкалы.

Заполнить HL, HA, HW, LL, LA, LW по условию:

Нижний предел < LL < LA < LW < HW < HA < HL < Верхний предел

Рисунок 6 – Редактирование стрелочного прибора.

11. Привязка объекта к каналу

Раздел «Отображаемая величина» → поле «Привязка».

Создать аргумент ARG_000 типа IN.

Привязать к каналу RTM → аргумент «реальное значение».

Нажать «Привязка» → «Готово».

Рисунок 6 – Редактирование стрелочного прибора.

12. Создание тренда

Выбрать инструмент «Тренд».

Нарисовать область на экране.

13. Настройка тренда

Заголовок: ввести текст.

Закладка «Кривые» → ПКМ → Кривая.

Задать имя, макс. и мин. значения.

Привязать к созданному аргументу.

Растянуть график при необходимости.

Рисунок 7 - Создание кривой.

14. Создание объекта «Текст»

Разместить два объекта «Текст» рядом.

15. Настройка объектов «Текст»

Левый: ввести имя канала (статическая подпись).

Правый: раздел «Текст» → вид динамизации → привязать к аргументу (будет показывать текущее значение).

16. Запуск проекта

Сохранить для МРВ (Файл → Сохранить для МРВ).

Выделить RTM-узел → открыть профайлер (или запустить rtc.exe).

Запустить проект.

Проверить: стрелка движется, тренд рисует график, текст показывает значение.

Контрольные вопросы

1. **SCADA-система** — программный пакет для сбора, обработки, отображения и архивирования данных об объекте в реальном времени.

2. **Основные функции SCADA:**

- сбор данных от датчиков и контроллеров;

- обработка и архивирование;

- отображение оператору (мнемосхемы, графики);

- сигнализация тревог и аварий;

- передача команд управления.

3. **Причины появления SCADA:**

- необходимость централизованного контроля распределённых объектов;

- рост требований к качеству управления;

- сокращение расходов на персонал;

- потребность в сборе данных с удалённых объектов.

4. **АСУ ТП** — автоматизированная система управления технологическим процессом. Назначение: контроль и управление производством с участием оператора.

5. **Узел** — корневая группа слоя «Система» в TRACE MODE, выполняется на отдельном аппаратном средстве под управлением исполнительного модуля.

6. **Канал** — информационная структура для связи и передачи данных между компонентами проекта; имеет атрибуты, методы формирования и преобразования значений.

7. **База каналов** — совокупность всех каналов, математических объектов и программ, созданных для конкретного узла.

8. **Объекты базы каналов** — группы каналов с определённым набором свойств и атрибутов (имя, идентификатор, флаг подчинения), образующие иерархические структуры.

9. **Контроллеры нижнего уровня:** сбор и обработка данных о параметрах процесса, управление приводами и механизмами, автоматическое логическое управление.

10. **Контроллеры верхнего уровня:** обработка информации от нижнего уровня, отображение оператору, регистрация аварий, передача команд управления.

11. **МикроSCADA** — узлы для запуска на компьютере или в контроллере под управлением Micro RTM; без поддержки графических экранов.

12. **Диспетчерский уровень АСУ ТП** — верхний уровень с компьютерами и HMI, обеспечивает доступ оператора к SCADA, обработку и отображение данных, регистрацию аварий.