Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ПНИПУ)

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия»

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №5

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ»

| Выполнили: студенты группы РИС-24-3б | Казаков К.В, Сурнин К.А | Подпись: _______ |
| --- | --- | --- |
| Проверил: доцент каф. ИТАС | Погудин А.Л | Подпись: _______ |

Дата: ______________________________		Оценка: _____________

г. Пермь, 2026

Введение

Тема: Программирование цикла с переадресацией

Вариант: №2.

Цель: Изучение способов организации циклов с переадресацией при обработке массивов с использованием косвенной адресации.

Оборудование: Программная модель учебной ЭВМ

Формулировка варианта задания

Характеристика последовательности: номер минимального числа в последовательности.

Исходные данные: массив из 10 чисел, расположенный в ячейках ОЗУ 040–049.

Результат: номер минимального элемента выводится на OR.

Граф-схема алгоритма

Алгоритм цикла представлен в виде блок-схемы на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма цикла.

Распределение памяти

Ячейки памяти и их назначения для выполнения задания представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение памяти.

| Адрес | Назначение |
| --- | --- |
| 000–026 | Программа |
| 030 | A_i — текущий адрес элемента массива |
| 031 | k — счётчик (сколько элементов осталось) |
| 032 | min — текущий минимум |
| 033 | num — номер минимума |
| 040–049 | Массив C₁…C₁₀ |
| 050 | Результат (номер) |

Программа

Мнемокоды, составляющие программу представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Программа.

| Адрес | Мнемокод | Код | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | RD #40 | 21 1 040 | начальный адрес массива |
| 001 | WR 30 | 22 0 030 | → A_i |
| 002 | RD #10 | 21 1 010 | параметр цикла |
| 003 | WR 31 | 22 0 031 | → k |
| 004 | RD @30 | 21 2 030 | читаем C₁ |
| 005 | WR 32 | 22 0 032 | → min |
| 006 | RD #1 | 21 1 001 |  |
| 007 | WR 33 | 22 0 033 | → num = 1 |
| 008 | RD 30 | 21 0 030 | A_i |
| 009 | ADD #1 | 23 1 001 | A_i + 1 |
| 010 | WR 30 | 22 0 030 | → A_i (следующий) |
| 011 | RD 31 | 21 0 031 | k |
| 012 | SUB #1 | 24 1 001 | k − 1 |
| 013 | WR 31 | 22 0 031 | → k |
| 014 | JZ 024 | 11 0 024 | если k = 0 → вывод |
| 015 | RD @30 | 21 2 030 | читаем M(A_i) |
| 016 | SUB 32 | 24 0 032 | M(A_i) − min |
| 017 | JNS 008 | 14 0 008 | если ≥ 0 → следующая итерация |
| 018 | RD @30 | 21 2 030 | новый минимум |
| 019 | WR 32 | 22 0 032 | → min |
| 020 | RD #11 | 21 1 011 |  |
| 021 | SUB 31 | 24 0 031 | 11 − k = номер |
| 022 | WR 33 | 22 0 033 | → num |
| 023 | JMP 008 | 10 0 008 | → следующая итерация |
| 024 | RD 33 | 21 0 033 | результат |
| 025 | OUT | 02 0 000 | вывод |
| 026 | HLT | 09 0 000 | стоп |

Значения исходных данных и результата выполнения программы

В качестве исходных данных был выбран произвольный массив, представленный в таблице 3.

Таблица 1 – Массив исходных данных.

| Адрес | Значение |
| --- | --- |
| 040 | 5 |
| 041 | 3 |
| 042 | 8 |
| 043 | 1 |
| 044 | 7 |
| 045 | 2 |
| 046 | 9 |
| 047 | 4 |
| 048 | 6 |
| 049 | 0 |

Результат выполнения программы представлен в виде таблицы 4

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный элемент | 0 (ячейка 049) |
| Номер минимального элемента | 10 |
| OR (выходной регистр) | 000010 |

Заключение

В ходе лабораторной работы изучены способы организации циклических программ с переадресацией при обработке массивов данных.