Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(ПНИПУ)

Электротехнический факультет

Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»

Направление подготовки: 09.03.04 «Программная инженерия»

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ №7

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: «ОРГАНИЗАЦИЯ ЭВМ И СИСТЕМ»

| Выполнили: студенты группы РИС-24-3б | Казаков К.В, Сурнин К.А | Подпись: _______ |
| --- | --- | --- |
| Проверил: доцент каф. ИТАС | Погудин А.Л | Подпись: _______ |

Дата: ______________________________		Оценка: _____________

г. Пермь, 2026

Введение

Тема: Командный цикл процессора

Вариант: №2 (используется программа из лабораторной работы №3)

Цель работы: Изучение реализации командного цикла процессора на уровне микрокоманд.

Оборудование: Программная модель учебной ЭВМ (CompModel.exe)

Задание 1

Задание: Выполнение программы в режиме микрокоманд.

Исходные данные: Программа из лабораторной работы №3 (вариант 2) представлена в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Исходные данные задания.

| Адрес | Код | Мнемокод |
| --- | --- | --- |
| 000 | 21 1 017 | RD #17 |
| 001 | 24 1 009 | SUB #9 |
| 002 | 22 0 016 | WR 16 |
| 003 | 22 2 016 | WR @16 |
| 004 | 14 0 001 | JNS 001 |

Порядок выполнения:

- Программа введена в ОЗУ.

- Включен режим Работа → Режим микрокоманд.

- Открыто окно Вид → Микрокомандный уровень.

- Выполнение производилось кнопкой Шаг, при этом каждый шаг соответствовал одной микрокоманде.

В окне «Микрокомандный уровень» отображаются стандартные микрокоманды для данной модели ЭВМ. Каждая команда начинается с одинаковых 4 микрокоманд выборки:

- MAR ← PC — адрес команды в регистр адреса памяти.

- MDR ← M(MAR) — чтение команды из памяти.

- PC ← PC + 1 — инкремент счетчика команд.

- CR ← MDR — занесение кода команды в регистр команд.

После выборки выполняются исполнительные микрокоманды, зависящие от типа команды.